卫星仿真项目建模说明

Basilisk 原生模型库、分层所有权、可信度门禁与 Agent 编排

| 文档版本 | 0.5.3 |
| --- | --- |
| 项目版本 | / satellite-simulation-platform 0.5.3 |
| 编制日期 | 2026-07-14 |
| 文档性质 | 工程建模与使用说明 |
| 编制依据 | 最终工程包、Capability/Operator Contract、～ 硬化证据、参数证据和发布重新冻结报告 |

适用于  最终完整源码包、拆分制品及 0.5.3 wheel

# 目录

1. 文档目的与项目基线

2. 总体建模架构

3. 工程目录与模型组织

4. 分层建模职责与依赖规则

5. Basilisk 原生映射分类

6. 模型能力范围

7. 参数、证据与标定等级

8. 故障与退化建模

9. 输出、QoI 与任务验证

10. 仿真 Agent 编排

11. 运行制品与可追溯性

12. 新增或修改模型的方法

13. 已知边界与使用结论

14. 附录：术语和关键文件

15.  发布冻结与证据状态

注：本页目录为可更新的 Word 目录域，并保留当前章节索引作为缓存结果；内容变更后可在 Word 中按 F9 更新。

# 1. 文档目的与项目基线

本文档说明当前  工程包如何组织卫星物理模型、环境、故障/退化、任务场景、可信度证据和仿真 Agent，并补充 ～ 的代码硬化与 effect-QoI 收口结果。它用于开发者理解模型所有权、扩展模型和判断输出声明边界，不替代具体算法论文、硬件标定报告或任务认证材料。

| 项目项 | 当前基线 |
| --- | --- |
| 发布标识 | -RELEASE-REFREEZE-DOC-PACKAGING-CLOSURE-1 |
| Python 包 | satellite-simulation-platform 0.5.3 |
| 仿真框架 | Basilisk / bsk 2.11.0 |
| TaskSpec | Canonical TaskSpec 1.0.0 |
| Capability Contract | 42 项 |
| Agent 活动能力 | 26 项 |
| 正式 Golden Set | 140 案例，重复 5 次；首轮执行 7 个标记 Runner 案例 |
| 正式发布门禁 | 12 项全部通过 |
| 环境诊断基线 | 11 项全部通过 |

可信度说明：“发布门禁通过”证明当前注册能力和测试集合下的软件闭环成立，不表示所有卫星物理过程均已地面标定、飞行相关或具备认证效力。

# 2. 总体建模架构

图 1  分层模型、Agent 编排与横向可信度门禁

项目采用“物理模型分层 + 受约束 Agent 编排 + 证据驱动验证”的组合架构。依赖方向固定为：

whole_spacecraft → subsystems → components → Basilisk

Agent / TaskSpec → Capability Registry → public builder / runner

部件层拥有单部件物理对象、原生参数映射和单部件故障/退化。

分系统层组合部件、连接 Basilisk 消息、建立控制/估计/功率/数据/推进链路。

整星层创建中心 Spacecraft 动力学总线，组织分系统和任务，不重复实现部件物理。

Agent 只生成和修改 TaskSpec；确定性程序负责能力解析、计划、执行和声明。

参数证据、native/proxy 分类、运行时注入和 QoI 验证横跨全部层级。

图 2  仿真需求到 ClaimReport 的确定性闭环

# 3. 工程目录与模型组织

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| src/components/<name>/ | 部件 schema、builder、model、faults、degradation、runner。 |
| src/subsystems/<name>/ | 分系统 schema、builder、model、faults、degradation、runner，以及消息链路。 |
| src/whole_spacecraft/ | 整星中心总线、分系统装配、任务事件、整星 QoI。 |
| src/sat_sim/orbit/、environment/、spacecraft/ | 轨道环境、力模型、6-DOF 航天器和环境资产适配。 |
| src/sat_sim/capabilities/ | 机器可读 Capability Contract；Agent 能力事实来源。 |
| src/sat_sim/schemas/ | TaskSpec、ResolvedSpec、ExecutionPlan、Run/Validation/Claim 等 JSON Schema。 |
| configs/parameters/ | demo 与 engineering_estimate 参数注册表、证据来源规则。 |
| configs/uq/ | 任务级不确定性传播配置。 |
| examples/ | 正式部件、分系统、整星和失败保持示例。 |
| tests/、scripts/ | 单元/合同测试和模型闭环验证脚本。 |
| reports/ | 阶段性审计、QoI、注入、发布和 Golden Set 证据。 |

## 3.1 单个部件目录约定

src/components/reaction_wheel/

├── schemas.py       # Canonical Config/Spec

├── builder.py       # 创建和配置 Basilisk 原生对象

├── faults.py        # 单部件故障映射

├── degradation.py   # 单部件退化映射

├── model.py         # 项目侧语义封装（如需要）

└── runner.py        # 部件级正常/故障/退化场景入口

目录约束：不是每个部件都必须存在独立 model.py，但 canonical Config/Spec 应位于 schemas.py，builder 不得反向定义 schema，也不得通过静默异常忽略未支持参数。

# 4. 分层建模职责与依赖规则

| 层级 | 拥有内容 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 部件 | Basilisk 对象构造、部件局部消息、物理配置、部件故障/退化。 | 不处理整星任务调度；不伪造输出消息。 |
| 分系统 | 调用部件 builder，连接消息，建立控制/估计/功率/数据链路，组合场景。 | 不复制部件物理；不越过部件层直接重复实现同一故障。 |
| 整星 | 创建中心 Spacecraft，总装分系统，连接跨系统合同，调度任务和记录整星 QoI。 | 除中心 Spacecraft 外不直接构造分系统拥有的 Basilisk 模块；不导入 components.*。 |
| Agent | 选择已登记能力、生成 TaskSpec、解释结果。 | 不写任意 Python、不导入私有模块、不直接构造 Basilisk 对象。 |

## 4.1 运行时故障调用链

whole_spacecraft FaultInjector（调度、审计、恢复）

→ subsystems.runtime_fault_router

→ subsystem faults.py / degradation.py

→ component faults.py / degradation.py

→ Basilisk native field / setter / input message

该链保证整星负责“何时发生”，分系统负责“在链路中如何组织”，部件负责“修改哪个原生目标”。

# 5. Basilisk 原生映射分类

项目不以“SWIG 对象上存在同名属性”作为已支持依据。每个公开字段必须被归入唯一类型，并证明 builder 实际消费、单位语义一致、运行时行为有效且有方向性 QoI。

| 分类 | 含义 | 示例用途 |
| --- | --- | --- |
| native_build_parameter | 创建或初始化 Basilisk 模块时写入。 | 质量、惯量、初始容量、最大力矩。 |
| native_runtime_writable | 仿真过程中可安全修改的原生字段或 setter。 | 反作用轮摩擦、可写效率/比例参数。 |
| native_input_message | 通过输入消息注入状态或效应。 | 数据节点速率、控制命令、环境状态。 |
| native_output_only | 由 Basilisk 计算，只能记录和验收。 | 轮速、SOC、姿态误差、链路输出。 |
| native_chain_composition | 多个原生模块和消息组成能力。 | RF 链、闭环 ADCS、功率-热-轨耦合。 |
| project_proxy | Basilisk 无目标物理或项目明确保留代理。 | 部分载荷质量指标或简化任务效应。 |
| out_of_scope | 当前交付边界外。 | 未建模成像物理、未支持的非线性效应。 |
| invalid_or_unused | 不存在、语义错误、未消费或写入无效目标。 | ghost 参数、输出字段被误当输入。 |

禁止项：禁止修改 Basilisk 输出消息伪造故障；禁止以 hasattr(...): pass 静默跳过；禁止把项目代理包装成 native；禁止保留不被函数体消费的公开参数。

# 6. 模型能力范围

下表描述代码中主要模型模块。代码模块存在不等于已经作为 Agent 活动能力公开；Agent 只能使用 Capability Registry 中活动且可见的能力。

| 领域 | 主要部件模块 | 主要分系统/整星能力 |
| --- | --- | --- |
| ADCS | reaction_wheel、cmg、mtb、magnetometer、sun_sensor、star_tracker、imu | ADCS 基本轮控、Basilisk FSW、闭环/高保真、轨姿整星耦合。 |
| EPS | battery、solar_panel、pdu、power_sink | EPS basic/source-native，功率-轨道、功率-热-轨道整星。 |
| 热控 | thermal_node、heater、radiator | 集总热、source-native、reduced-order，轨姿热与功率热轨耦合。 |
| 通信与数据 | antenna、transmitter、link_budget、data_queue、onboard_storage、ground_station | 基本地面过站、RF/ODH/EPS 原生链、通信-载荷任务耦合。 |
| 推进 | thruster、fuel_tank | source-native 推进分系统、机动-轨道-姿态整星。 |
| 载荷 | payload、payload_sensor | 载荷 source-native 与通信数据任务耦合；成像物理仍受能力边界约束。 |
| 轨道与环境 | atmosphere、force_models、medium、numerical、basilisk_hf | LEO simple、medium fidelity、orbit fidelity、Basilisk HF、6-DOF 整星。 |

| 能力统计 | 数量/状态 |
| --- | --- |
| Capability Contract 总数 | 42 |
| 活动 Agent 能力 | 26 |
| 注册表结构错误 | 0 |
| Effect 证据最终状态 | 0 candidate；13 VERIFIED_NATIVE_EFFECT（source_native）、1 PROJECT_PROXY、1 OUT_OF_SCOPE |

# 7. 参数、证据与标定等级

模型构造正确与参数工程有效是两个不同问题。参数注册表决定一个运行可使用何种值，以及报告最多允许作出何种声明。

| 参数档位 | 最低证据 | 允许声明 |
| --- | --- | --- |
| demo | 有单位、owner 和显式示例默认值。 | 接口、流程、定性演示；不得用于工程或标定声明。 |
| engineering_estimate | 数据手册、公开文献、设计推导或经审查的有界假设；包含范围/不确定性。 | 初步工程权衡，必须标注估算边界。 |
| ground_calibrated | 不可变地面测试数据集 ID、校验和、不确定性和残差指标。 | 在测试硬件/工况范围内的工程分析。 |
| flight_correlated | 飞行遥测相关、残差和适用工况证据。 | 相关包络内任务预测或在轨分析。 |

当前发布包含：

configs/parameters/demo_parameter_registry_v1.json：用于示例与 CI。

configs/parameters/engineering_estimate_registry_v1.json：受证据上限、审查状态和不确定性规则约束的工程估算配置。

configs/parameters/evidence_sources_v1.json：source_type 到最高 confidence 的证据阶梯。

configs/uq/mission_uq_demo_v1.json 与 mission_uq_engineering_estimate_v1.json：任务级 UQ 配置。

没有真实标定数据时：允许使用经审查的 engineering_estimate 和 surrogate UQ，但 demo/synthetic/assumption 不得升级为 ground_calibrated 或 flight_correlated。

## 7.1 参数注册记录最小字段

parameter_id, owner, config_path, native_target, value, unit, confidence,

source_type, source_ref, uncertainty, validity, calibration, approval_status

# 8. 故障与退化建模

| 概念 | 定义 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 故障 fault | 离散或突发失效，例如开路、卡滞、失效。 | 事件语义、开始/恢复时间、目标和 native 应用证据。 |
| 退化 degradation | 连续或阶跃性能下降，例如容量损失、效率下降、摩擦增加。 | 参数变化和方向性 QoI；不与故障字段混用。 |
| 投递 Delivery | 事件已注册、进入时间窗并作用到目标。 | 可以 PASS。 |
| 物理效果 Effect | 输出变化可由该事件的因果 QoI 证明。 | 证据不足时必须 INCONCLUSIVE。 |

运行时注入支持必须同时证明：

1. 目标字段是 native runtime writable 或 native input message；

2. 事件具有明确 target、start、可选 end/recovery 和参数；

3. 运行时实际应用计数不为零，且无 failed direct application；

4. 至少一个与 effect 对应的 QoI 提供方向性或定量证据；

5. 不支持的效应被明确标为 project_proxy 或 out_of_scope。

Effect 边界：13 项注册 source-native 实现效果已通过直接 QoI/状态证据；solar_panel.deployment_failure 为项目功率代理；battery.self_discharge_rate_increase_pct 为 out_of_scope。任何一项均不得自动升级为硬件标定、飞行相关或认证证据。

当前  边界：15 项原候选 effect 已全部最终分类。13 项具备注册 source-native 实现的直接 QoI/状态证据，太阳翼 deployment_failure 为显式 project proxy，电池 self_discharge_rate_increase_pct 为 out_of_scope。上述结论不得扩大为 Basilisk 原生机理、硬件标定或飞行验证。

# 9. 输出、QoI 与任务验证

| 输出类型 | 作用 |
| --- | --- |
| Trace / Telemetry | 按 sample_s 记录时序变量；用于曲线、方向性和窗口断言。 |
| Summary | 保存终值、极值、统计量、状态和任务摘要。 |
| Events | 记录事件注册、激活、恢复、目标和应用证据。 |
| QoI | 质量指标，如姿态误差、轮速、SOC、数据交付率、热安全余量。 |
| Labels | 正常/故障/退化、模式和任务标签。 |
| Manifest | 版本、文件、Hash、参数来源和环境信息。 |

验证结果采用四态语义：

| 执行状态 | ValidationOutcome | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SUCCEEDED | PASS | 程序完成，必要证据和任务断言均满足。 |
| SUCCEEDED | FAIL | 程序完成，但存在明确的任务或物理失败。 |
| SUCCEEDED | INCONCLUSIVE | 程序完成，但必要 QoI/因果证据不足。 |
| FAILED / CANCELLED | NOT_EVALUATED | 执行未完成，不能评价任务目标。 |

任务真值：正常退出不等于任务成功。低 CNR、未发生有效下传、功率母线不可用、注入目标未命中等必须由 Mission Gate/Physics Gate 反映。

# 10. 仿真 Agent 编排

| 阶段 | 机器可读产物 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 输入理解 | DraftTaskSpec | LLM/模板抽取意图和字段，允许待确认项。 |
| 规范化 | CanonicalTaskSpec | Pydantic/JSON Schema、单位、事件语义、字段 provenance。 |
| 能力解析 | ResolvedSpec | 锁定 capability、owner、依赖、参数/Claim 上限、effect/output binding。 |
| 计划 | ExecutionPlan | 受限 DAG、资源锁、分支、计划 Hash。 |
| 执行 | PreparedRun / ExecutionAttempt | 精确 Plan Hash 提交，调用注册 Runner。 |
| 验证 | ValidationOutcome | 任务断言、注入 Delivery/Effect、四态结论。 |
| 声明 | ClaimReport | allowed/forbidden claims、limitations、证据和 reason codes。 |

Agent 允许的语义工具包括列举能力、读取契约、校验/迁移 TaskSpec、规划、导出脚本、执行注册仿真和检查制品。明确禁止任意 Python、私有模块、直接构造 Basilisk、修改源代码和放宽门限。

## 10.1 模型路由与 RAG

| 等级 | 工作 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 表单/YAML/Patch、校验、规划、执行、报告。 | 不调用模型。 |
| L1 | 简单自然语言和单字段修改。 | 本地模板或小模型。 |
| L2 | 长需求、多分系统、多事件语义解析。 | 服务器模型；不可用时必须显式 fallback。 |

RAG 权限：RAG 可检索文档、示例和参数解释，但不能决定 capability support、owner、runner、native/proxy、参数等级、Claim 或运行时注入真值。

# 11. 运行制品与可追溯性

runs/<run_id>/

├── input/        # TaskSpec、ResolvedSpec、ExecutionPlan

├── runtime/      # PreparedRun、CompiledTask、ExecutionTrace

├── attempts/     # append-only ExecutionAttempt

├── results/      # telemetry、summary、dataset

├── validation/   # ValidationOutcome、ClaimReport

├── run_record.json

├── bundle_manifest.json

└── SEALED.json

同一逻辑 Run 可包含最多两个基础设施重试 Attempt；mission FAIL 和证据不足不自动重试。

TaskSpec 或 ExecutionPlan 语义变化必须创建新 Run。

封存后的旧 Run 不覆盖；新 Run 可通过 supersedes_run_id 指向旧 Run。

bundle_manifest.json 保存文件级 SHA-256，可通过 inspect/report/verify 检查完整性。

# 12. 新增或修改模型的方法

模型扩展应先决定“物理能力属于哪个层级、映射到哪个 Basilisk 原生目标、如何观测和如何声明”，再编写代码。不要先写脚本，后补能力边界。

## 12.1 新增部件模型

1. 在 src/components/<name>/schemas.py 定义 Config/Spec、单位和范围；

2. 在 builder.py 创建/配置 Basilisk 对象并实际消费每个公开参数；

3. 在 faults.py、degradation.py 中只实现部件拥有的 native effect；

4. 在 runner.py 提供最小 nominal/fault/degradation 场景和结构化输出；

5. 增加 component capability YAML，声明 owner、inputs、effects、QoI、Claim ceiling；

6. 增加 builder contract、native audit、QoI 和事件测试。

## 12.2 新增分系统模型

1. 通过部件 builder 组装，不复制部件物理；

2. 建立消息连接、估计/控制/功率/数据链；

3. 定义分系统 faults/degradation 作为部件 effect 的组合或链路级 effect；

4. 提供多个正常场景和故障/退化/组合场景；

5. 验证依赖闭包、资源锁、输出 QoI 和层级所有权。

## 12.3 新增整星或任务能力

1. 仅在 whole_spacecraft.builder 创建中心 Spacecraft；

2. 调用分系统 builder，连接跨系统合同，不直接导入 components.*；

3. 将任务模式、地面站窗口、载荷调度和跨系统 Mission Gate 放在整星层；

4. 为 ExecutionPlan 声明依赖图、输出和可验证终态；

5. 增加代表性实际运行和 Golden Set 案例。

## 12.4 扩展验收清单

| 检查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| Schema | 字段、单位、默认值和范围明确；无 builder 内重复 schema。 |
| Native 映射 | 实际写入存在且语义一致的字段/消息；无输出伪造。 |
| 层级所有权 | 依赖方向正确，无重复创建、反向导入或越层 fault。 |
| 事件 | 有 target、时间、恢复和应用证据。 |
| QoI | 至少一个指标能验证目标 effect 或明确 INCONCLUSIVE。 |
| 参数 | 注册来源、confidence、uncertainty 和 Claim ceiling。 |
| Agent | Capability Contract、owner、依赖、输出和公开入口完整。 |
| 测试 | 单元、合同、运行、Golden/代表案例按风险补齐。 |

# 13. 已知边界与使用结论

本地 FastAPI 是同步、单机、无生产级鉴权的开发入口，不是多租户控制面。

轻量 wheel 不携带大型 SPICE 内核；严格环境任务需使用完整源码包或外部资产路径。

正式 140×5 基线使用确定性本地路径；真实 Qwen/DeepSeek/vLLM 需单独形成 Provider 报告。

已清除 candidate effect-QoI 状态；但 VERIFIED_NATIVE_EFFECT 在本项目中指注册实现效果通过直接证据门禁，仍不得提升为硬件标定、飞行相关或认证结论。

自动修复只处理非语义兼容问题，不能把 mission FAIL 改成 PASS。

模型库覆盖并不等于所有参数均为 ground_calibrated 或 flight_correlated。

使用结论：本项目已具备受控创建、规划、执行、验证和审计卫星仿真的工程框架；具体任务可信度仍由选用能力、参数证据、环境资产、QoI 和验证范围共同决定。

# 14. 附录：术语和关键文件

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Capability Contract | 描述一项可用仿真能力的层级、owner、参数、依赖、effect、QoI 和边界。 |
| Operator Contract | Capability 的标准化可执行视图，含前置条件、幂等、重试、资源锁等。 |
| QoI | Quantity of Interest，仿真质量/任务指标。 |
| Proxy | 项目代理模型，不得声称为 Basilisk 原生物理。 |
| Claim ceiling | 参数和能力允许的最高报告声明。 |
| Run Bundle | 一次逻辑运行的不可变输入、计划、尝试、结果、验证和 Hash 集合。 |

| 主题 | 关键文件 |
| --- | --- |
| 层级规范 | docs/LAYER_OWNERSHIP_AND_SCHEMA_STANDARD.md |
| 原生映射 | docs/NATIVE_COMPONENT_MAPPING_STANDARD.md |
| 参数证据 | docs/PARAMETER_PROVENANCE_STANDARD.md |
| 无真实数据策略 | docs/CALIBRATION_EVIDENCE_SURROGATE_STANDARD.md |
| Agent 边界 | docs/AGENT_CAPABILITY_BOUNDARY.md |
| TaskSpec | docs/TASKSPEC_V1.md |
| 执行计划 | docs/RESOLVED_SPEC_EXECUTION_DAG_既有工程版本.md |
| 运行制品 | docs/DETERMINISTIC_EXECUTOR_RUNBUNDLE_既有工程版本.md |
| 验证与声明 | docs/VALIDATION_REPAIR_CLAIM_既有工程版本.md |

# 15.  发布冻结与证据状态

不新增仿真物理能力，重点是把 ～ 的运行时正确性、公开 API、异常诊断和 effect-QoI 证据固定为正式发布基线。

| 证据类别 | 状态 | 允许的解释 |
| --- | --- | --- |
| 注册实现效果 | 13 项 VERIFIED_NATIVE_EFFECT（implementation=source_native） | 仅证明当前注册实现和 QoI 断言；不是硬件或飞行验证 |
| 项目代理 | 1 项 PROJECT_PROXY：solar_panel.deployment_failure | 需 allow_proxy=true；只能作代理范围声明 |
| 交付边界外 | 1 项 OUT_OF_SCOPE：battery.self_discharge_rate_increase_pct | 规划阶段拒绝并要求模型扩展 |
| 异常处理 | 110 个原静默点全部进入策略和诊断账本 | 关键类别在 strict diagnostics 下直接失败 |
| 代码结构 | 重复顶层定义、F821/F822/F811/F841 均为 0 | 降低死代码和公开 API 漂移风险 |

使用结论不变：工程可信度由模型映射、参数证据、环境资产、任务工况、QoI 和验证范围共同决定。软件发布门禁通过不能替代硬件标定、飞行相关或认证活动。